# Введение. 1. Архитектура гражданских и промышленных зданий; Том II; Основы проектирования; Под редакцией Предтеченского В.М.; – М: Стройиздат

123

1. Архитектура гражданских и промышленных зданий; Том II; Основы проектирования; Под редакцией Предтеченского В.М.; – М: Стройиздат, 1976.

2. Архитектура гражданских ипромышленных зданий; Том III; Жилые здания; Под редакцией Шевцова К.К.; – М: Стройиздат, 1983.

3. Великовский Л.Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий; Том IV; Общественные здания; – М: Стройиздат, 1977.

4. Тосунова М.И., Гаврилова М.М., Полещук И.В. Архитектурное проектирование; – М: Высшая школа, 1988.

5. Сербинович П.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства; – М: Высшая школа, 1975.

6. Скоров Б.М. Гражданские и промышленные здания. – М: Высшая школа, 1978.

7. Архитектурные конструкции; Под редакцией Казбек-Казиева З.А. – М: Высшая школа, 1989.

8. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. – М: Высшая школа, 1987.

9. Конструкции гражданских зданий; Под редакцией Туполева М.С. – М: Стройиздат, 1973.

10. Черкасов Н.А. Архитектура. – Киев: Будiвельник, 1968.

11. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М: Стройиздат, 1981.

12. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Бородай Е.Д., Житков В.П. Конструкции гражданских зданий. – М: Стройиздат, 1986.

13. Воробьева С.А., Камейко В.А. и др. Каменные конструкции и их возведение. Справочник строителя. – М: Стройиздат, 1989.

14. Неелов В.А. Гражданские здания. – М: Стройиздат, 1988.

15. Дехтяр С.Б., Армановский Л.И., Диденко В.С., Кузнецов Д.В. Архитектурные конструкции гражданских зданий. – Киев: Будiвельник, 1987.

16. Волга В.С., Армановский Л.И., Дехтяр С.Б. и др. Архитектурные конструкции гражданских зданий. – Киев: Будiвельник, 1988.

17. Шерешевский И.А. Конструкции гражданских зданий. – Л: Стройиздат, 1981.

18. Миловидов Н.Н., Орловский Б.Я., Белкин А.Н. Гражданские здания. – М: Высшая школа, 1987.

19. Ким Н.Н., Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М: Стройиздат, 1987.

20. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. – М: Высшая школа, 1985.

21. СТБ 1154-99. Жилище. – Минск, 1999.

22. СНБ 3.02.04-03. Жилые здания. – Минск, 2003.

23. СНБ 3.01.04-02. Градостроительство. Планировка и застройка населённых пунктов. – Минск, 2003.

24. Проектирование и устройство кровель. П1-03 к СНБ 5.08.01-2000. – Минск, 2004.

25. Пецольд Т.М., Абрамович С.С., Зубарев В.Я. Новое в индустриальном домостроении. «Архитектура и строительство», № 01, 2002.

26. Мордич А.И. Эффективные системы зданий и пути их совершенствования. «Архитектура и строительство», № 03, 2003.

27. Зизов В.В., Кузьмичев Р.В. Вентилируемые системы утепления стен. «Архитектура и строительство», № 03, 2006.

Введение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Введение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Введение

Введение

Строительство – одна из важнейших отраслей материального производства, обеспечивающая создание, расширение и непрерывное совершенствование основных фондов государства и предприятий, их материально-технические базы. Для строительства характерна относительная длительность производственного цикла. Особенностью строительного производства является территориальная закреплённость продукции, и подвижность активной части производственных фондов строительно-монтажных организаций.

В условиях современного экономического развития перед капитальным строительством стоят сложные задачи. Необходимо ускорить ввод объектов в эксплуатацию, решительным образом сократить сроки строительства и объём незавершенного производства. Это позволит уменьшить инвестиционный цикл, освоить новые мощности и повысить производственный потенциал отраслей народного хозяйства.

Ключевыми направлениями повышения качества и увеличения производительности труда в строительстве является дальнейшее развитие механизации и совершенствование технологии и организации строительно-монтажных работ.

Основными направлением улучшения организации строительства и повышения уровня использования строительной техники является обеспечение качественной инженерной и технологической подготовки строительства с разработкой технологических карт и проектов производства работ.

По мере развития технического прогресса строительные работы все больше приобретают характер строительно-монтажный, связанный с механизированной сборкой и отделкой зданий и сооружений из элементов, изготовленных на промышленных предприятиях строительной индустрии.

Возведение зданий и сооружений складывается из ряда строительных работ, которые, в свою очередь, подразделяются на отдельные процессы. При этом выполнение строительных работ осуществляется в определенной технологической последовательности. В целях сокращения сроков строительства эти виды работ совмещают по времени, то есть осуществляют поточным методом, что позволяет более эффективно использовать машины и механизмы, повысить производительность труда и снизить стоимость строительства. Поточный метод строительства основан на применении принципов непрерывности и равномерности выполнения процессов в строительном производстве.

В республике создан развитой межотраслевой строительный комплекс, включающий собственно строительство, а так же совокупность отраслей и отдельных сфер деятельности, ориентированных на обслуживание строительного производства и обеспечивающих его материально-техническими ресурсами, научно-исследовательскими, проектно-изыскательскими, опытно-конструкторскими работами и подготовкой кадров. Промышленное ядро комплекса образуют промышленность строительных материалов и конструкций, а так же соответствующие производства стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Законодательно-нормативную и научно-

техническую политику в комплексе осуществляет Министерство архитектуры и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Введение

строительства РБ.

Одним из приоритетов строительной политики государства является жилье. Приоритетное развитие жилищного строительства изменило структуру строительно-монтажных работ, значительно увеличив долю непроизводственной сферы. Для совершенствования и развития жилищного строительства в последние годы начат переход на строительство зданий современных архитектурно-планировочных систем, позволяющих существенно повысить потребительские качества жилых зданий, снизить стоимость строительства за счет сокращения их материалоемкости и энергетических затрат на стадии строительства.

В республике проводятся работы по созданию национальной системы технического нормирования, сертификации, соответствующие европейским стандартам. Белорусские подрядные организации укомплектованы квалифицированными кадрами всех строительных профессий. Многие из них имеют опыт работы, как в республике, так и за ее пределами. По желанию заказчиков работы могут быть выполнены в комплексе, включая проектирование и сдачу их «под ключ», с использованием материалов, конструкций инженерного оборудования белорусского производства.

Приоритетное развитие жилищного строительства, ориентация строительного комплекса на наиболее эффективные архитектурно-конструктивные системы изменили сложившуюся потребность во многих видах строительных материалов и изделий. Структурные преобразования в отрасли к сокращению доли энергоёмкого и материалоёмкого сборного железобетона, увеличению стеновых материалов, строительной керамики в выпуске продукции отрасли.

Промышленность строительных материалов и конструкций располагает хорошими возможностями для эффективного производства разнообразной продукции.

Важнейшим фактором эффективности и качества строительного производства является подготовка квалифицированных кадров для всей отрасли, которая осуществляется в различных учреждения профессионального образования республики.

Целью выполнения дипломного проекта является разработка объемно-планировочного решения проектируемого здания, выбор оптимального варианта конструкций, расчет и конструирование элементов здания, разработка календарного графика производства работ и на его основе – графика завоза и расхода материалов, работы механизмов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Архитектурно-строительная часть

Запроектированные фундаменты - сборные железобетонные, ленточные. Глубина заложения фундаментов –2.400 м.

Ширина плит ленточных фундаментов назначена ориентировочно:

• под несущие внутренние стены – 1.400 м;

• под несущие наружные стены – 1.400 м.

Всего предусмотрено 3 типоразмера плит.

Плиты ленточных фундаментов укладывать на тщательно спланированную и утрамбованную поверхность основания. Блоки стен подвалов под внутренние стены запроектированы шириной 400 мм, под наружные стены 600 мм.

Горизонтальная гидроизоляция устраивается из цементного раствора (состав1:2, толщина20-30 мм) и двух слоев рубероида на соответствующей битумной мастике по выровненному основанию.

Вертикальная гидроизоляция – тщательная окраска наружных стен фундамента, соприкасающихся с грунтом горячей битумной мастикой (окрасочная гидроизоляция).

Для защиты фундаментов от поверхностных вод по периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1 м по щебеночному

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Архитектурно-строительная часть

основанию толщиной 150 мм с уклоном от здания до 3%.

Стены.В проектируемом здании внутренние и наружные стены выполнены из керамического кирпича с размерами 250х120х65 мм сплошной кладки.

Во внутренних стенах предусмотрены вентиляционные каналы размерами 140х140 мм. Участки стен в местах прохода вентиляционных каналов армировать двумя продольными стержнями Ø5 Вр I с приваркой поперечных стержней с шагом 100 мм, минуя отверстия вентиляционных каналов.

Утепление наружных стен выполнено из пенополистирольных плит крепленых к стене дюбелями анкерами.

Привязка наружных стен к координационным осям (модульная) 440х200 мм, внутренних стен (центральная) 190х190 мм.

Над проемами в кирпичных стенах уложены сборные железобетонные перемычки по слою цементного раствора М50.

Перекрытия.В здании запроектированы сборные железобетонные перекрытия из многопустотных железобетонных плит h=220 мм; b=1200 мм; L=6300,2700 мм.

Швы между плитами заделывают цементным раствором М 100.

Плиты перекрытия опираются на несущие стены по слою цементного раствора М100. Отверстия для пропуска сантехнических труб допускается просверлить по месту перекрытия; отверстия не должны задевать арматуру; размер отверстий не более 150х150 мм.

Уложенные плиты железобетонных перекрытий анкеруют стальными связями с наружными стенами и между собой. Анкеровка уложенных плит и заделанных швов передают сборному перекрытию свойства жесткого диска, связывающего элементы здания в геометрически неизменяемую систему.

По плитам перекрытия устраивают полы. В комнатах – линолеум, в уборных – керамическая плитка, на лестничной площадке и балконах – бетонный.

Лестницы.В здании запроектированы лестницы для сопряжения между этажами из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок, расположенных в лестничных клетках, огражденных капитальными стенами. Соединение всех деталей производится на сварке через закладные детали. Ступени укладываются на касоур по слою раствора. Стойка ограждения приваривается из закладных деталей или заделывается в гнезда ступеней. Лестничные марши и площадки подобраны по каталогу на основании расчета.

Перегородки. Перегородки запроектированы из керамического кирпича толщиной 120 мм.

Покрытие.В здании запроектирована плоская крыша с холодным чердаком. Крыша имеет уклон 3%. Вода с крыши отводится двумя водоприемными воронками внутреннего водоотвода.

Элементы покрытий смотреть на листе 1 графической части.

Полы.Конструкции пола приняты по СНиП 2.03.13-88 в зависимости от назначения помещения и типа основания.

Подробное описание полов приведено в таблице 1.2.1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Архитектурно-строительная часть

Таблица1.2.2

| Наименование помещения | Тип пола | Схема пола | Элементы пола и их толщина, мм | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сан. узел, ванна | Керамическая плитка |  | Керамическая плитка 10 Выравнивающая стяжка 25 Гидроизоляция 6 Цементно-песчаная стяжка 25 Ж.Б плита 220 | 132,84 |
| Кухня, жилые комнаты | Линолеум |  | Линолеум 6 Мастика 1 Цементно-песчаная стяжка 20 Звукоизоляционная плита 30 Ж.Б плита 220 | 2485,8 |
| Подвал, коридор, балконы | Бетонный |  | Бетонная стяжка 100 Утепленный грунт | 973,16 |

Окна и двери.Окна запроектированы со стеклопакетами. Всего запроектировано 4 типа окон. Запроектировано 4 типа дверей. В зависимости от размеров проемов принимают одно- или двупольные деревянные двери.

# Ведомость проемов

123

Таблица1.2.3

| Марка поз. | Размер проема в кладке bxh, мм |
| --- | --- |
| ОК1 | 1210 х 1510 |
| ОК 2 | 1510 х 1510 |
| ОК 3 | 910 х 1510 |
| ОК 4 | 1360 х 1510 |
| ДБ-1 | 760 х 2110 |
|  | 810 х 2070 |
|  | 910 х 2070 |
|  | 710 х 2070 |
|  | 1310 х 2070 |

Наружная и внутренняя отделка.Отделка помещений зависит от их назначения. Наружные стены утеплены пенополистирольными плитами и оштукатурены декоративной штукатуркой. Цоколь также оштукатурен.

Внутренняя отделка стен помещения:

- в жилых комнатах стены оштукатуривают цементно-известковым раствором с последующей оклейкой обоями.

- на лестничной клетке стены оштукатуривают известковым раствором с

последующим нанесением декоративных окрасочных составов.

- в уборных и кухнях стены оштукатуриваются цементно-известковым раствором с последующей окраской водоэмульсионными красками.

Изм.ИИзм..

ЛистЛистЛист

№ докум.№ докум.№ докум.

ПодписьПодписьПодпись

ДатаДатаДата

ЛистЛистЛист

Архитектурно-строительная часть

- в подвале стены оштукатуриваются известковым раствором.

- потолки оштукатуриваются с последующим нанесением водных составов.

Спецификации сборных конструкций, спецификация заполнения проемов

Таблица 1.3.4

| Поз. | Обозначение | Наименование | Коли-чество | Масса ед. кг | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки стен подвалов |  |  |  |  |  |
|  | Серия Б1.016.1-1 вып.1.98 | ФБС24.6.6 |  |  |  |
|  | ФБС12.6.6 |  |  |  |  |
|  | ФБС9.6.6 |  |  |  |  |
|  | ФБС24.4.6 |  |  |  |  |
|  | ФБС12.4.6 |  |  |  |  |
|  | ФБС9.4.6 |  |  |  |  |
| Фундаментные блоки |  |  |  |  |  |
|  | Серия Б1.012.1-1.99 | ФЛ14-24-1-4 |  |  |  |
|  | ФЛ14-12-1-4 |  |  |  |  |
|  | ФЛ14.8.1-4 |  |  |  |  |
| Плиты перекрытия |  |  |  |  |  |
| ПК1 | Серия Б1.141-1 | ПК63.12 |  |  |  |
| ПК2 | Серия 1.141-1 | ПК27.12 |  |  |  |
| БП1 | Серия 1.238-1 вып.2 | ПБК36.12 |  |  |  |
| БП2 | ПБК27.12 |  |  |  |  |
| Лестничные марши |  |  |  |  |  |
| ЛМ1 | Серия 1.151.1 | ЛМ31.15.12 |  |  |  |
| Лестничные площадки |  |  |  |  |  |
| ЛП1 | Серия 1.252.1-8 | ЛПФ25.10-5 |  |  |  |
| ЛП2 | ЛПФ25.11-5 |  |  |  |  |
| Козырек входа |  |  |  |  |  |
|  | Серия 1.137.1-9 | КВ18.16-Т |  |  |  |
| Перемычки |  |  |  |  |  |
| Пр1 | Серия 1.038.1-1вып.2000 | 2ПБ16-2-П |  |  |  |
| Пр2 | 2ПБ19-3-П |  |  |  |  |
| Пр3 | 2ПБ13-1-П |  |  |  |  |
| Пр4 | 2ПБ17-2-П |  |  |  |  |
| Пр5 | 1ПБ10-1 |  |  |  |  |
| Пр6 | 2ПБЮ-1-П |  |  |  |  |
| Пр7 | 2ПБ16-2-П |  |  |  |  |
| Пр8 | 2ПБ26-4-П |  |  |  |  |
| Пр9 | 2ПБ19-3-П |  |  |  |  |
| Пр10 | 2ПБ13-1-П |  |  |  |  |

Спецификация заполнения проёмов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Архитектурно-строительная часть

Таблица 1.3.5

123

Начало формы

Конец формы

Начало формы

Конец формы